十除回路というのは

何かポイントがあったら出力するという経路と記憶を持つ

状態を持たないといけないのでフィードバックが必要

組み合わせ論理回路の条件として準回路がない

準回路があると論理回路になる

状態阻止が

状態を表すのに使う

内部はトランジスタとかで作る分けレスけれど一つのそし

設計の時はフリップフロップしか使わないい

Dラッチとかも使うけd大部分はFF

二つの安定城田をもつ

I1の出力がI2に入って反対もあるI1の出力をQI2をQバーになる

そうすると安定状態が負圧あることになる

Q=0

の時

Qがゼロの時Qバーの時1になる

これで安定する

しかも一括で保たれて論理的正しい

Q=1の時

Qバーは0になる

1だった時は1０で安定する

それによってループになり

入力がなくても値を覚え続けることが可能になる

これが順序回路で値を覚える基本になる

今のやつだと値を設定できなかっったので値の設定をできるようにしたのがSRラッチ

組み合わせとしては4つの入力が考えられる

SR

1,0

入力が１ならばOrにより1になる

N1が00入力になる

N1は0になりQの出力は1にななる

セットが1でリセットが0ならばQが1でQバーが0になる

[理屈]

セットしてない状態でセットしたらQが1になる

出力Qをセットする

0,1

似たような感じになる

1100で安定する

例セットが1なのでQが０でQバーが1になる

逆の値なので矛盾していない

出力Qをリセットする

0,0

0に変わったとしてもあらかじめ前からある値によってそのデータを保持できる

Or回路だから

出力Qを保持する

1,1

問題児

Q＝0 Qバー=0で安定したやう

本来は反対の関係になってほしい

正しくない状態

よってSRを両方同時に1にしてはいけない

SRラッチ

SRはセットとリセットの意味

SRラッチは1bitの状態Qを保持する

Dラッチ

機能

クロックが1の時は突き抜ける

クロックが0の時はQの直前値を保持する

CLK=1の時はDをWまで通過させる

CLK=1の時はQの直前値を保持する

クロックが0の時はDが何であってもセットとリセットが0になるので値を保持する

クロックが1の時にDが0だったらR＝1,S=0になるそうするとリセットされる

クロックが１でDが1だったらR=0,S=1になる

さっきは1,1が問題になった

クロックは立ち上がり云々じゃなくて値が01のどっちかが重要